1	Úvod	3

1.1	Předmět projektu	3

1.2	Části projektu	3

1.3	Rozsah a hranice dodávky	3

1.4	Seznam investic	3

1.5	Rozsah montážních prací	3

1.6	Podkladové materiály	3

1.7	Seznam norem	4

1.8	Vlivy zařízení	5

1.9	Vlivy na životní prostředí	5

1.10	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	5

2	technické řešení	6

2.1	Základní údaje	6

2.1.1	Napěťová soustava	6

2.2	MKDS	6

2.2.1	Vstupní požadavky	6

2.2.2	Technické řešení CCTV	6

2.2.3	Provedení rozvodů CCTV	11

2.2.4	Napájení, zálohování CCTV a ochrana	11

3	realizace  a provoz	11

3.1	Zkoušky zařízení před uvedením do provozu	11

3.2	Výchozí revize	11

3.3	Předání uživateli	12

3.4	Pokyny pro obsluhu, údržbu a servis	12

3.5	Poruchy zařízení	12

3.6	Uvedení CCTV do provozu a přejímka CCTV	12

3.7	Ochrana osobních údajů	13

4	ZÁVĚR	13

- Úvod

  - Předmět projektu

Předmětem projektu je zpracování prováděcí projektové dokumentace městského kamerového a dohlížecího systému (dále jen MKDS) pro město Veltrusy.

  - Části projektu

- technická zpráva, vč. příloh

- specifikace

- výkresy

  - Rozsah a hranice dodávky

Dodávka obsahuje prováděcí projektovou dokumentaci instalace zařízení MKDS ve Veltrusích.

  - Seznam investic

Projektová dokumentace řeší dodávku, instalaci a oživení zařízení MKDS ve městě Veltrusy v souladu s požadavky investora a v rozsahu stanoveném ve specifikaci v příloze č.1.

  - Rozsah montážních prací

Tento projekt předpokládá montážní práce v plném rozsahu dodávky – tj. montáž kabelových rozvodů, osazení jednotlivých komponentů, oživení a nastavení (naprogramování) systémů a všech vazeb na ostatní zařízení.

  - Podkladové materiály

Pro zpracování DPS byly použity níže uvedené podkladové materiály:

- platné předpisy a normy, zejména:

- ČSN EN 50 132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – pokyny pro aplikaci

- normy řady ČSN 33 2000

- ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem

- konzultace s investorem

- platné předpisy a normy

  - Seznam norem

| Označení normy | Název normy |
| --- | --- |
| ČSN 33 2300 | Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacího vedení |
| ČSN EN 50132-7 ed. 2 | Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích |
| ČSN EN 50 173-1 | Informační technologie – univerzální kabelážní systémy |
| ČSN EN 50 174-1-4 | Informační technologie – kabelová vedení |
| ČSN 33 1500 | Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení |
| ČSN EN 61000-6-3 | Elektromagnetická kompatibilita (ECM) – Část 6-3: Kmenové normy – emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana pře úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000-3 | Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 3: Stanovení základních charakteristik |
| ČSN 33 2130 | Elektrické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody |
| Zákon č. 232/2006 Sb. | Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 174/1968 Sb. | o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění zákona č. 557/1990 Sb. a zákona 159/1992 Sb. a zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce ve znění zákona č. 264/2006 Sb. |
| Zákon č. 22/1997 Sb. | o technických požadavcích na výrobky v aktualizovaném znění zákona č, 186/2006 Sb. |
| Zákon č. 183/2006 Sb. | o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákon) |
| Zákon č. 189/2006 Sb. | o péči zdraví lidu |
| Zákon č. 185/2001 | o odpadech |
| Vyhláška č. 20/1989 Sb. | o Úmluvě Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí |
| Vyhláška č. 48/1982 Sb. | o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb., vyhlášky č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 192/2005 Sb. |
| Vyhláška č. 324/1990 Sb. | o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích |
| Vyhláška č. 59/1983 Sb. | kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení |
| Vyhláška č. 381/2001 Sb. | kterou se stanoví Katalog odpadů, |
| Vyhláška č. 383/2001 Sb. | o podrobnostech nakládání s odpady, |
| Vyhláška č. 367/2001 Sb. | o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů |

  - Vlivy zařízení

Všechna zařízení jsou provedena v souladu s ČSN 33 2000, EN 55022, ČSN EN 50 130-4 tak, aby nedocházelo k působení na jiná zařízení a nebylo vystaveno nežádoucím vlivům jiných  zařízení.

  - Vlivy na životní prostředí

Všechna zařízení splňují hygienické normy a nemají žádný vliv na okolní životní prostředí.

  - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při realizaci montáže zařízení je nutno dodržet následující zásady:

- Montážní práce smí provádět pouze organizace, mající k této činnosti oprávnění

- Pracovníci montáže musí mít platné osvědčení, potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci včetně zdravotní způsobilosti

- Pracovníci montáže musí mít osvědčení o ověření znalostí z předpisů o bezpečnosti práce a používaných technických zařízení. Toto osvědčení nesmí být starší 12-ti měsíců

- Elektrické nářadí, používané při montáži, musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám v intervalech, předepsaných ČSN

- Pomocné prostředky, žebříky a  apod., musí být tovární výroby, řádně evidovány a před každým použitím vizuálně kontrolovány

- Při práci s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných přileb

- Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob evidovanými a v příslušných termínech kontrolovanými bezpečnostními pásy

- Při použití nastřelovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob, nacházejících se v přilehlých prostorech, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními

- Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dodrženy základní ustanovení požární ochrany a bezpečnosti

- Při montáži musí být na pracovišti řádně vybavená lékárnička první pomoci, doplněná traumatologickým plánem

- Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím ve smyslu platných ČSN

- Při realizaci díla musí být dodržovány platné zákony a vyhlášky, ČSN a související předpisy. Při montáži musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, včetně dodržení místních pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů

Při dodržení všech zásad, obsažených v této dokumentaci, nebude mít instalovaný systém negativní vliv na bezpečnost a ochranu zdraví uživatelů.

- technické řešení

Projektová dokumentace řeší rozšíření systému MKDS ve městě Veltrusy na požadované části města.

Jako součást projektové přípravy byly provedeny obhlídky jednotlivých kamerových bodů.

  - Základní údaje

Instalace systémů „MKDS“ v uvedených místech slouží k zajištění dohledu v záležitostech veřejného pořádku a k předcházení a monitorování pouliční trestné činnosti a přestupků.

O tom, že je určitý prostor monitorován, musí být občané města a jeho návštěvníci provozovatelem MKDS dostatečně srozumitelně informováni. Obrazové informace MKDS nejsou určeny pro veřejnost, ale pro daný okruh uživatelů a pro přesně vymezený účel. V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů umožňuje technické řešení MKDS znemožnění sledování privátních prostor (tzv. vymaskování zón). Jedná se především o možnost sledování bytových prostor. Tyto místa budou v systému zakryta černou plochou. Toto nastavení je možné provést pouze v instalačním modu servisním pracovníkem dodavatelské organizace, do kterého nemá provozní obsluha MKDS přístup.

Ovládání systému MKDS je možné z klientského pracoviště Městské policie. Základem je sledování živého obrazu a prohlížení záznamu. V případě, že obsluha nebude delší dobu s otočnými kamerami manipulovat, přejdou do tzv. trasování. Jedná se o předem nakonfigurovanou funkci sledování zájmových bodů, které bude kamera nepřetržitě sledovat. Toto lze kdykoli přerušit ovládací klávesnicí.

    - Napěťová soustava

Sítě TN mají jeden bod přímo uzemněný, neživé části zařízení jsou spojeny s tímto bodem prostřednictvím ochranných vodičů. Podle uspořádání vedení středních a ochranných vodičů je určen druh sítě TN :

- síť TN-C

  - MKDS

    - Vstupní požadavky

Velikost sledovaných objektů byla podle typu prostoru stanovena na sledování pohybu osob nebo vozidel. Předmětem sledování jsou vytipované prostory sídliště (viz umístění jednotlivých kamer). Monitorováním budou pověřeny vybrané osoby z řad zaměstnanců investora. Tyto osoby budou proškoleny na obsluhu systému.

    - Technické řešení CCTV

Celý systém je vybudován na IP technologii.

Pro instalaci kamerového systému bylo zvoleno 6 ks venkovních statických kamer a 1 ks otočné kamery typu den/noc.

Svod videosignálu a napájení jednotlivých kamerových bodů je svedeno do uzavřených venkovních rozvaděčů s IP 65 poblíž kamerového bodu - viz výkresová příloha PD. V těchto rozvaděčích jsou umístěny IP prvky  (POE swithce) a záložní zdroj UPS.

Přenos signálu je řešen z části optickým kabelem a z části pomocí technologie WIFI v nelicencovaném pásmu 9 GHz dle Všeobecného oprávnění ČTU VO – R/10/04.2012-7 určeného pro použití komunikace zabezpečovacích zařízení na krátkou vzdálenost.

      - Kamerový bod č.1 – budova MěÚ

Jedná se o výměnu stávající analogové kamery sledující prostor parkoviště.

Stávající kamera bude demontována a nahrazena novou statickou IP kamerou s následujícími parametry:

- venkovní bullet IP kamera

- CMOS 1/3,2“

- rozlišení 2592x1944

- FSP 25 sn/s – při všech rozlišeních

- komprese H264/MJPEG

- citlivost 0,35lux barva/0,07lux ČB

- mechanický IRC filtr

- WRD, BLC funkce

- možnost privátních zón

- objektiv 2,8-9,5 mm

- IP 66

- slot na microSD/SDHC kartu

- POE (IEEE 802,3af)

Kamerový bod bude připojen novým kabelem UTP Cat.5e-venkovní provedení vedeným ve stávající trase tvořené PVC elektroinstalačními trubkami po povrchu. Kabel bude zakončen na PATCH PANELU v datovém rozvaděči v místnosti serveru.

Napájení bude řešeno POE injektorem.

      - Kamerový bod č.2,3,4 – budova ZŠ

Na budově ZŠ budou instalován 3 ks statických kamer. Jejich rozmístění je patrné z výkresové části PD. Instalovány budou u paty střešní konstrukce. S ohledem na zateplení fasády je nutné instalovat kamery na distanční podložku např. pomocí elektroinstalační krabice do zateplení MDS.

Nové statické IP kamery musí splňovat s následujícími parametry:

- venkovní bullet IP kamera

- CMOS 1/3,2“

- rozlišení 2592x1944

- FSP 25 sn/s – při všech rozlišeních

- komprese H264/MJPEG

- citlivost 0,35lux barva/0,07lux ČB

- mechanický IRC filtr

- WRD, BLC funkce

- možnost privátních zón

- objektiv 2,8-9,5 mm

- IP 66

- slot na microSD/SDHC kartu

- POE (IEEE 802,3af)

Kamery budou připojeny novými kabely UTP Cat.5e-venkovní provedení vedeným v nově vybudované trase tvořené PVC elektroinstalačními trubkami po povrchu. Kabel bude zakončen rozvaděči CCTV, kde bude umístěn POE switch zajišťující napájení jednotlivých kamer, distribuci signálu směrem k serveru MKDS.

Napájení rozvaděče CCTV bude řešeno novým kabelem CYKY-J 3x1,5 vedeným ze stávajícího rozvaděče NN umístěného ve 2 NP. Kabel částečně ve stávající a v nové liště po povrchu. Rozvaděč NN bude doplněn o jistič 10B/1.

Přenos dat z kamerových bodu bude řešen pomocí WIFI technologie.

      - Kamerový bod č.5 – Palackého ulice (u stadionu)

Jedná se o výměnu stávající analogové kamery sledující prostor křižovatky Palackého a Pod Horami.

Stávající kamera a rozvaděč CCTV budou demontovány a nahrazena novou technologií. IP kamera musí splňovat následujícími parametry:

- venkovní bullet IP kamera

- CMOS 1/3,2“

- rozlišení 2592x1944

- FSP 25 sn/s – při všech rozlišeních

- komprese H264/MJPEG

- citlivost 0,35lux barva/0,07lux ČB

- mechanický IRC filtr

- WRD, BLC funkce

- možnost privátních zón

- objektiv 2,8-9,5 mm

- IP 66

- slot na microSD/SDHC kartu

- POE (IEEE 802,3af)

Kamera bude připojena novým kabelem UTP Cat.5e-venkovní provedení vedeným v nově vybudované trase tvořené PVC elektroinstalačními trubkami po povrchu. Kabel bude zakončen rozvaděči CCTV, kde bude umístěn POE switch zajišťující napájení kamery, distribuci signálu směrem k serveru MKDS.

Napájení rozvaděče CCTV bude řešeno stávajícím kabelem NN vedeným ze z rozvaděče NN umístěném v zázemí fotbalového hřiště.

Přenos dat z kamerových bodu bude řešen optickým samonosným kabelem SM 4x9/125 vedeným po lampách veřejného osvětlení Palackého ulice až k budově MěÚ. Zde bude proveden přechod na stávající stožár s technologií místního rozhlasu a sveden novou trasou do nového datového rozvaděče umístěného v serverovně.

      - Kamerový bod č.6 – Seifertova ulice

Jedná se o výměnu stávající analogové PTZ DOME kamery sledující prostor křižovatku ulic Seifertova, Třebízského a nám. A. Dvořáka.

Stávající kamera a rozvaděč CCTV budou demontovány a nahrazena novou technologií. IP kamera musí splňovat následujícími parametry:

- venkovní PTZ IP kamera

- CMOS 1/3“

- rozlišení 1280x1024

- FSP 60 sn/s – při všech rozlišeních (kodek H264)

- komprese H264/MJPEG

- citlivost 0,1 lux barva/0,01lux ČB

- mechanický IRC filtr

- 32x optický ZOOM

- WRD, BLC funkce

- redukce šumu v obraze SSNR3

- možnost privátních zón

- stabilizace obrazu

- otáčení 0-360°, naklápění -15-195°

- IP 66

- slot na microSD/SDHC kartu

- POE (IEEE 802,3at)

Kamera bude připojena novým kabelem UTP Cat.5e-venkovní provedení vedeným v nově vybudované trase tvořené PVC elektroinstalačními trubkami po povrchu. Kabel bude zakončen rozvaděči CCTV, kde bude umístěn POE switch zajišťující napájení kamery, distribuci signálu směrem k serveru MKDS.

Napájení rozvaděče CCTV bude řešeno stávajícím kabelem NN vedeným ze z rozvodnice VO.

Přenos dat z kamerových bodu bude řešen pomocí WIFI technologie.

      - Kamerový bod č.7 – Alešova ulice

Jedná se o výměnu stávající analogové kamery sledující prostor nám. A.Dvořáka

Stávající kamera a rozvaděč CCTV budou demontovány a nahrazena novou technologií. IP kamera musí splňovat následujícími parametry:

- venkovní bullet IP kamera

- CMOS 1/3,2“

- rozlišení 2592x1944

- FSP 25 sn/s – při všech rozlišeních

- komprese H264/MJPEG

- citlivost 0,35lux barva/0,07lux ČB

- mechanický IRC filtr

- WRD, BLC funkce

- možnost privátních zón

- objektiv 2,8-9,5 mm

- IP 66

- slot na microSD/SDHC kartu

- POE (IEEE 802,3af)

Kamera bude připojena novým kabelem UTP Cat.5e-venkovní provedení vedeným v nově vybudované trase tvořené PVC elektroinstalačními trubkami po povrchu. Kabel bude zakončen rozvaděči CCTV, kde bude umístěn POE switch zajišťující napájení kamery, distribuci signálu směrem k serveru MKDS.

Napájení rozvaděče CCTV bude řešeno stávajícím kabelem NN vedeným ze z rozvodnice VO.

Přenos dat z kamerových bodu bude řešen pomocí technologie WIFI.

      - Záznamové zařízení MKDS – videoserver

Jako záznamové zařízení bude použit PC server v provedení TOWER s následujícími min. požadavky:

- provedení TOWER

- CPU Intel Core I7-4790 (ne S, nebo T)

- RAM 8GB

- SAS řadič s min. 512MB cache paměti RAID 0,1,5,10 s záložní baterií

- 2x 100/1000MBit LAN

- OS Win 7/8/10 PRO 64bit

- 2x SAS 150 GB – RAID 1 – SYSTÉM

- 4x SATA 3TB 7200ot. – DATA

Kapacita je počítána vč. případného rozšíření na cca 16 KB/14 dní záznam

Server MKDS bude umístěn v serverovně ve 2NP budovy MěÚ. S ohledem na omezený prostor a nemožnosti instalovat datový rozvaděč větších rozměru budše v provedení TOWER. Záloha serveru při výpadku el. energie bude řešena záložním zdrojem UPS v provedení TOWER o kapacitě min. 1500VA.

Na serveru bude instalován SW umožňující ukládat a zpracovávat signál z jednotlivých kamer. Tento SW bude umožňovat následující:

- možnost rozšíření až do max počtu 26 IP kamer pomocí příkoupení dalších licencí

- možnost současného sledování živého obrazu i záznamu

- podporu až 900 modelů kamer od 80 různých výrobců

- podporu standartu ONVIF a PSIA

- podporu megapixelových kamer

- kompresi H264,MPEG4, MJPEG

- ovládání PTZ kamer, PTZ prepozice (min. 25 prepozic na kameru)

- časový rozvrh

- export vybraného záznamu do AVI

- ALARM detekci

- záznam zvuku

- SW bude umožňovat připojení MAX 5 klienstkých aplikací

- SW bude lokalizován od CZ

      - Klientské pracoviště

Klientské pracoviště systému MKDS bude umístěno na služebně Městské policie. Pracoviště se bude skládat z počítače a 24“ monitoru. PC bude v provedení TOWER a bude splňovat následující požadavky:

- provedení TOWER

- CPU Intel Core I7

- RAM 4GB

- 1x SATA 1TB 7200ot

- samostatná VGA karta VGA/DVI/HDMI výstup s možností připojení více monitorů

- 1x 100/1000MBit LAN

- audio výstup

- OS Windows 7/8/10 PRO 64bit

    - Provedení rozvodů CCTV

Provedení  rozvodů je dle ČSN EN 50 132-7, ČSN EN 50 173-1, ČSN EN 50 174-1-4,  ČSN 33 20 00 - 4 - 41 a norem souvisejících.

Rozvod signálu z kamer do rozvaděčů bude proveden kabelem UTP Cat5e ve venkovním provedení  vedeným v elektroinstalačních trasách dle výkresové dokumentace.

Napájení rozvaděčů CCTV je provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5, nebo je využito stávajících kabelu NN.

    - Napájení, zálohování CCTV a ochrana

Napájení kamer je řešeno pomocí switchů, případně injektorů POE 802,3af a 802,3at umístěných v rozvaděčích CCTV a serverovně.

zálohování je provedeno lokálními UPS zdroji.

Pro přívody nn je provedena ochrana proti nedovolenému dotyku samočinným odpojením od zdroje. Ochrana komunikačních linek je provedena bezpečným napětím.

- realizace  a provoz

  - Zkoušky zařízení před uvedením do provozu

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena kontrola a funkční zkouška v souladu s ustanoveními norem.

  - Výchozí revize

Po provedení funkční zkoušky dle bodu 3.1. musí být provedena výchozí revize zařízení dle normy ČSN 33 2000-6-61. Výchozí revizi provádí revizní technik podle ČSN 33 1500. O provedené revizi bude vypracována revizní zpráva podle ČSN 33 1500.

Po ukončení výchozí revize budou zařízení uvedena do zkušebního provozu.

  - Předání uživateli

Předání a převzetí všech systémů musí být provedeno pracovníky s příslušnou odborností. Součástí předání bude kompletní předvedení  systému. Dále budou vysvětleny základní funkce ovládaných zařízení.

Při předání musí být zaškoleni uživatelé v potřebném rozsahu.

Po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu systému bude provedena přejímka systémů, včetně funkční zkoušky systému a zařízení.

  - Pokyny pro obsluhu, údržbu a servis

Pro zajištění trvalé funkčnosti systému je uživatel povinen zajistit pravidelné revize a údržbu systému v souladu s platným ustanovením norem tj. smluvně zajistit provádění:

- pravidelnou roční revizi – min. 1x ročně;

- pravidelnou zkoušku funkčnosti min. 3x ročně mimo termín  revize;

- servisu zařízení do doby předepsané interními předpisy.

  - Poruchy zařízení

V případě indikace nesprávné funkce nebo poruchy jakékoli části CCTV uživatel uvědomuje neprodleně smluvní servisní organizaci, aby bylo možno uskutečnit potřebné kroky k nápravě.

  - Uvedení CCTV do provozu a přejímka CCTV

Před předáním systému CCTV do provozu musí kvalifikovaná osoba provést revizi a zkoušku obsahující:

- vizuální kontrolu a kontrolu funkce všech částí systému – kontrola naplnění vstupních požadavků – funkční zkouška;

- potvrzení o kompletnosti uživatelské příručky a dokumentace systému;

- podepsanou revizní zprávu;

- plán údržby systému, pokud nebyla uzavřena smlouva o údržbě;

- zaškolení obsluhy.

  - Ochrana osobních údajů

Provozovatel kamerového systému má povinnost tuto skutečnost nahlásit Úřadu na ochranu osobních údajů před samotným uvedením do provozu kamerového systému.

Žádost a další informace o provozování kamerového systému v souladu s platnými přepisy a zákony lze nalézt na webových stránkách www.uoou.cz

- ZÁVĚR

Systém CCTV má zásadní význam v problematice zabezpečení majetku, ochrany osob. Účinnost CCTV je však podmíněna dodržováním režimových opatření a zásad obsluhy.